DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LA RESISTENCIA DEL SUELO A LA PENETRACIÓN

Pedro Hurtado de Mendoza Borges1; Hélio Garcia Leite2; Haroldo Carlos Fernándes3; Frederico Cássio Moreira Martins4; Zaíra Morais dos Santos Hurtado de Mendoza5

RESUMEN

A pesar de no existir un criterio uniforme para evaluar la compactación del terreno, la mayoría de los autores recomiendan la resistencia del suelo a la penetración como principal indicativo. En este trabajo se formularon modelos estadísticos para expresar la referida resistencia, en función de la profundidad y del contenido de agua en el suelo, con base en datos experimentales. El suelo fue clasificado como ferralítico amarillo, sometido a la siembra directa durante los últimos cinco años con los cultivos de maíz y frijol. Se utilizó el penetrometro electrónico PNT 2000. Los datos fueron coleccionados para tres contenidos de agua en el suelo (aproximadamente 20, 32 y 40%) y la profundidad varió entre 0 y 0,60 m. En el procesamiento de los datos fueron utilizados los programas computacionales STATISTICA 8.0 y CurveExpert 1.4. Los modelos más apropiados se seleccionaron de acuerdo con el coeficiente de determinación, los desvíos entre valores observados y estimados y la magnitud de los residuos. Se concluyó que la resistencia del suelo a la penetración puede ser descrita analíticamente usándose modelos no lineares y que estos pueden ser una útil herramienta para inferir sobre la compactación del suelo, en función del contenido de agua.

Palabras claves: compactación del suelo, modelos no lineares, siembra directa.

ABSTRACT

ANALYTIC DESCRIPTION OF THE RESISTANCE TO SOIL PENETRATION

Despite the absence of uniform criteria for evaluating soil compaction most authors recommend the soil resistance to penetration as the main indication. This work aimed to develop statistical models to express the aforementioned resistance, depending on the depth and soil moisture by means of experimental data. The soil was classified as yellow ferralitic, under no-tillage in the last five years with maize and beans. It was used an electronic penetrometer of brand PNT 2000. The data were collected in three moisture levels (about 20%, 32% and% 40%) with the depth ranging from 0 to 0.60 m. For the data processing were used the softwares CurveExpert 1.4 and STATISTICA 8.0. The most appropriate models were selected according to the coefficient of determination the deviations between observed and predicted values and the magnitude of the waste. It was concluded that the soil resistance to penetration can be described analytically by non-linear models and these can be a useful tool to infer soil compaction depending on soil moisture.

Keywords: soil compaction, nonlinear models, no-tillage system.

______________________________

1 Ingeniero Agrícola, Profesor Adjunto de la UFMT/Cuiabá – MT, e-mail: pborges@ufmt.br

2 Ingeniero Forestal, Profesor Asociado de la UFV, Viçosa-MG.

3 Ingeniero Agrícola, Profesor Asociado de la UFV, Viçosa-MG.

4 Ingeniero Agrónomo, Doctorando,  Departamento de Ingeniería Agrícola, UFV, Viçosa-MG.

5  Ingeniera Forestal, Profesora Adjunta de la UFMT, Cuiabá-MT.

INTRODUCCIÓN

El estado de compactación del suelo tiene una importancia extraordinaria en el planeamiento de las operaciones  que se deben realizar durante la implantación de una cultura agrícola, pues la selección de los equipos para la preparación y el manejo del terreno está directamente relacionada con el referido factor. A pesar de no existir un criterio uniforme para evaluar la compactación del terreno, la resistencia del suelo a la penetración ha sido utilizada frecuentemente como principal indicativo (FRITTON, 1990; TORMENA & ROLOFF, 1996; CASAGRANDE, 2001; BEUTLER & CENTURION, 2004).

MERTEN (1991) verificó poca variabilidad de la resistencia mecánica del suelo a la penetración en las camadas sub-superficiales y una disminución en las camadas superficiales con el uso del sistema convencional. Por otro lado, los escarificadores pueden ser utilizados para reducir la resistencia del suelo a la penetración (DALLA ROSA, 1981; KOCHHANN & DENARDIN, 2000). También,  TORMENA et al. (2002) y FABRIZZI et al. (2005), concluyeron que el sistema de manejo puede interferir en el contenido de agua y en la resistencia del suelo a la penetración.

De acuerdo con LETEY (1985) la resistencia del suelo a la penetración es un atributo relacionado directamente al crecimiento de las plantas, siendo considerado por BENGHOUGH & MULLINS (1990) como la mejor estimativa del impedimento mecánico del suelo al desarrollo radicular. En este sentido, TAYLOR & GARDNER (1963) verificaron mayor correlación entre la resistencia del suelo a la penetración y el crecimiento radicular, que entre ese atributo y la densidad del suelo.

La resistencia del suelo a la penetración es influenciada por la textura, contenido de agua, densidad del suelo y tipo de mineral de argila  en el suelo (GOMES & PEÑA, 1996). Con el aumento del contenido de agua, disminuye la acción de las fuerzas de cohesión entre las partículas del suelo y el interno, ocasionando, entonces, la disminución de la resistencia del suelo a la penetración (CUNHA et al., 2002). ASSIS et al. (2009) estudiaron la mencionada resistencia para diferentes contenidos de agua y tipos de suelos, sin embargo no desarrollaron ninguna dependencia funcional entre esas variables.

En la bibliografía consultada se verifica que la resistencia del suelo es influenciada por el sistema de preparo y consecuentemente por el contenido de agua, variando con la profundidad. Con base en esos trabajos se formuló la hipótesis de que, independientemente del tipo de solo y contenido de agua, la referida resistencia aumenta con la profundidad hasta un ponto máximo, después decrece en determinado intervalo y finalmente presenta un comportamiento asintótico. Esa hipótesis motivó la realización de este trabajo que tiene como objetivo desarrollar un modelo estadístico para relacionar la resistencia mecánica del suelo a la penetración, en función de la profundidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

El experimento se realizó durante dos años consecutivos, en un área perteneciente a la Universidad Federal de Viçosa, situada en la ciudad de Viçosa/MG, definida por las coordenadas geográficas 20º 45' 14” de latitud Sur y 42º 52' 53” de longitud Oeste y altitud media de 650 m. En la región predomina el relevo montañoso (aproximadamente 85%). El clima fue clasificado como Cwa, templado húmedo con veranos calientes e inviernos secos (KÖPPEN & GEIGER, 1928). La temperatura anual media varia entre 14,00C e 26,10C. El terreno fue sometido a la siembra directa durante los últimos cinco años con los cultivos de maíz y frijol de forma alternada.

Tomándose como referencia los trabajos de ALVES & SERAPHIN (2004) y de GREGO & VIEIRA (2005), se seleccionó un área de 1600 m2 (40 x 40 m) para el muestreo en una malla cuadrada de 64 puntos, separados en 5 m de lado. En cada punto se determinó la resistencia del suelo a la penetración,  utilizándose el penetrometro, modelo PNT 2000, fabricado por la DLG, siguiéndose la norma ASAE S 313.3 (ASABE, 2006). Ese procedimiento fue realizado en cada año para tres periodos definidos, tales como: húmedo (enero, febrero, noviembre y diciembre), intermedio (marzo, abril, septiembre y octubre) y seco (mayo, junio, julio y agosto). Para el desarrollo de los modelos se consideró la media de la resistencia del suelo a la penetración a cada 25 mm de profundidad, con base en los datos provenientes de 128 puntos (64 por año) coleccionados en los referidos períodos.

Se ajustaron diversos modelos de regresión no lineal, utilizándose las herramientas disponibles en los programas computacionales CurveExpert 1.4 (HYAMS, 1997) y STATISTICA 8.0 (STATSOFT, 2008). Los modelos relacionan la resistencia del suelo a la penetración para cada período del año, en función de la profundidad. El ajuste de los modelos propuestos fue evaluado analíticamente, de acuerdo con el coeficiente de determinación (R2) y la Prueba t de Student (DRAPER & SMITH, 1981; LEVINE et al., 2005; WEISBERG, 2005). Los modelos se comprobaron también, elaborándose el gráfico de valores estimados en función de los observados, el gráfico de residuos y el histograma de frecuencias de los residuos.

La independencia de los residuos o inexistencia de auto correlación es una premisa básica para os modelos desarrollados, pues la colección de los datos varió con el tiempo. Esta condición fue analizada de acuerdo con el gráfico de residuos en función del tiempo de colección de los datos (período del año) y verificada analíticamente conforme la estadística de Durbin-Watson (LEVINE et al., 2005).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El suelo se clasificó como Latosuelo rojo-amarillo de textura franco-argilosa (EMBRAPA, 1999). Considerándose los dos años de la investigación, los valores del contenido de agua  (base volumétrica) variaron de 35 a 45%, de 25 a 35% y de 15 a 25%, respectivamente, para los períodos definidos como húmedo (enero, febrero, noviembre y diciembre), intermedio (marzo, abril, septiembre y octubre) y seco (mayo, junio, julio y agosto). En el Cuadro 1 se presentan los valores medios de las variables utilizadas para caracterizar el área experimental.

Cuadro 1. Valores medios de masa seca de la cobertura vegetal e de los atributos físicos del suelo en el área experimental.

| Variable y unidad |  | Valor |
| --- | --- | --- |
| Masa seca de la cobertura vegetal (ton ha-1) |  | 5,59 |
| Masa específica del suelo (g cm-3) |  | 1,53 |
| Contenido de agua en el suelo (% bv) | Período húmedo | 42,78 |
|  | Período intermedio | 28,62 |
|  | Período seco | 19,97 |
| Composición granulométrica (%) | Macro porosidad | 12,83 |
|  | Micro porosidad | 38,64 |
|  | Porosidad total | 51,47 |
| Textura del suelo (%) | Argila | 48,06 |
|  | Limo | 26,93 |
|  | Arena gruesa | 7,19 |
|  | Arena fina | 17,82 |

Considerándose los resultados de los procedimientos analíticos y gráficos, se optó por la relación entre el modelo de densidad (Harris) y la función exponencial asociada. La referida dependencia funcional tiene las características principales siguientes: inicio en el origen del sistema de coordenadas, aumento de la resistencia a la penetración con el incremento de la profundidad hasta alcanzar un valor máximo, disminución de la resistencia con el aumento de la profundidad y definición de un valor asintótico. Esa tendencia concuerda con la distribución de los datos experimentales (Figuras 1, 2 y 3).

Figura 1. Diagrama de dispersión con los datos experimentales y curva de la ecuación ajustada para el período húmedo.

Figura 2. Diagrama de dispersión con los datos experimentales y curva de la ecuación ajustada para el período intermediario.

Figura 3. Diagrama de dispersión con los datos experimentales y curva de la ecuación ajustada para el período seco.

El comportamiento presentado por la resistencia del suelo a la penetración en este trabajo fue semejante al obtenido por CUNHA et al. (2009) y ASSIS et al. (2009), independientemente de las condiciones experimentales de cada investigación. En las Figuras 1, 2 y 3 se puede verificar que los valores máximos del referido atributo del suelo corresponden al intervalo comprendido entre 10 y 20 cm de profundidad. Esos resultados concuerdan con los encontrados por CUNHA et al. (2009) y ASSIS et al. (2009), quienes estudiaron, respectivamente, la influencia del preparo del suelo en la compactación y la variación de la resistencia del suelo a la penetración, en función del contenido de agua.

Debemos destacar que los valores de resistencia del suelo a la penetración, determinados en el presente trabajo para los períodos húmedo e intermedio, fueron inferiores a los estimados por CUNHA et al. (2009) y ASSIS et al. (2009). Esas discrepancias se deben probablemente a las diferentes texturas del suelo y al contenido de agua en el momento de colección de los datos. Sin embargo, para el período seco, los valores de esta investigación fueron superiores a los obtenidos por CUNHA et al. (2009) e inferiores a los encontrados por ASSIS et al. (2009). Eses resultados indican que la disminución del contenido de agua acentúa las discrepancias en los atributos del suelo.

En el Cuadro 2 se pueden observar las ecuaciones ajustadas y los correspondientes coeficientes de determinación (R2) para cada período del año, considerándose el contenido de agua en el suelo. Los coeficientes de determinación de esta investigación fueron superiores al valor mínimo de 0,70 sugerido por SPIEGEL (1977), DRAPER & SMITH (1981), GOMES (1990) y VEIGA & SÁFADI (1999) para ajustes de curvas, aunque este no es el único criterio adoptado en el presente trabajo para definir la confiabilidad  de los modelos propuestos.

Quadro 2. Ecuaciones ajustadas y coeficientes de determinación para cada período del año.

| Período del año (Contenido de agua) | Equação ajustada | R2 |
| --- | --- | --- |
| Húmedo (enero, febrero, noviembre y diciembre ) | Rsp= 0,8846 1 - e-0,0151846 ⋅ p0,700852 + 0,0001822 ⋅ p1,2301 | 0,75 |
| Intermedio (marzo, abril, septiembre y octubre) | Rsp= 0,9473 1 - e-0,0163469 ⋅ p0,574732 + 0,00017142 ⋅ p1,2295 | 0,72 |
| Seco (mayo, junio, julio y agosto) | Rsp= 0,9885 1 - e-0,0182679 ⋅ p0,184236 + 0,0001628 ⋅ p1,2263 | 0,78 |

De acuerdo con la Prueba t de Student, los valores teóricos y experimentales no presentaron diferencias significativas (Cuadro 3). Luego, se puede aceptar la hipótesis de que los datos observados y los determinados por los modelos son equivalentes. Con base en esa condición se puede afirmar que las ecuaciones obtenidas son apropiadas para describir la resistencia del suelo a la penetración, en función de la profundidad.

Cuadro 3. Resultados de la Prueba t de Student para los tres períodos del año.

| Período del año | Valores de t |  |  | Significancia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calculado | Tabulado |  |  |
|  |  | α = 5 % | α = 1 % |  |
| Húmedo | 0,0555 | 1,6772 | 2,4066 | ns |
| Intermedio | 0,1418 |  |  | ns |
| Seco | 0,2481 |  |  | ns |

Obs. α: Nível de probabilidade; ns: não significativo

Para evaluar la relación entre los valores de la resistencia del suelo a la penetración determinados experimentalmente y los estimados por los modelos fueron elaborados los diagramas de dispersión de  las Figuras 4, 5 y 6. En esas Figuras se puede constatar que los puntos están distribuidos encima y debajo de la bisectriz, independientemente del contenido de agua en el suelo. También, se puede observar que la mayoría de los puntos se encuentran próximos de la bisectriz, lo que indica poca diferencia entre los valores teóricos y reales.

Figura 4. Valores de la resistencia del suelo a la penetración estimados, en función de los  observados durante el período húmedo.

Figura 5. Valores de la resistencia del suelo a la penetración estimados, en función de los  observados durante el período intermediario.

Figura 6. Valores de la resistencia del suelo a la penetración estimados, en función de los observados durante el período seco.

En las Figuras 7, 8 y 9 se presentan los gráficos de los residuos para la resistencia del suelo a la penetración, de acuerdo con le período del año. Estos gráficos facilitan la inferencia respecto de alguna probable relación entre los residuos del referido atributo del suelo correspondiente a cada período del año. Con base en esas Figuras se deduce que no hay relación entre los residuos y el contenido de agua en el suelo, correspondiente a cada período del año, una vez que los puntos están distribuidos  aleatoriamente  encima y debajo del eje horizontal y no existen evidencias de algún padrón de dependencia funcional. También, de acuerdo con las Figuras 7, 8 y 9 se puede verificar que en el período húmedo, tanto la precisión cuanto la exactitud en las mediciones, fueron superiores, pues la dispersión y la magnitud de los residuos fueron inferiores.

Figura 7. Gráfico de los residuos para la resistencia del suelo a la penetración evaluada durante el periodo húmedo.

Figura 8. Gráfico de los residuos para la resistencia del suelo a la penetración evaluada durante el periodo intermediario.

Figura 9. Gráfico de los residuos para la resistencia del suelo a la penetración evaluada durante el periodo seco.

La exigencia de normalidad de los residuos correspondiente a los modelos desarrollados puede ser avaluada a partir de su distribución de frecuencia (Figuras 10, 11 y 12). De acuerdo con esas Figuras se puede afirmar que los valores de los residuos  presentaron una distribución normal con adecuada simetría, lo que fue comprobado analíticamente por las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Lilliefors en nivel de 5% de probabilidad. También, en las referidas Figuras se puede verificar que aproximadamente 80% de los residuos estimados para el período húmedo se encuentran entre -0,05 y 0,05 MPa, sin embargo para los otros dos períodos no fue superior a 45%. Estos resultados indican una mayor exactitud en las mediciones realizadas durante el período húmedo.

Figura 10. Histograma de residuos correspondientes al período húmedo.

Figura 11. Histograma de residuos correspondientes al período intermediario.

Figura 12. Histograma de residuos correspondientes al período seco.

En esta investigación se consideró necesario verificar la independencia de los residuos, en función del tiempo, pues los datos fueron coleccionados en tres períodos del año. Se sabe que cuando los residuos a lo largo del tiempo siguen alguna tendencia puede existir un padrón denominado auto correlación y la validad del modelo estadístico propuesto puede estar comprometida. Para detectar si hubo auto correlación en el conjunto de datos analizados fue elaborado el gráfico de residuos, en orden secuencial del tiempo (Figura 13).

Figura 13. Gráfico de los residuos para la resistencia del suelo a la penetración, en función del contenido de humedad en cada período del año.

En la Figura 13 se observa que los residuos, en función del tiempo de colección de los datos no presentaron cualquier evidencia de un padrón, es decir, los residuos se distribuyeron aleatoriamente encima y debajo del eje horizontal, independientemente del período del año. La confirmación analítica de que no hubo auto correlación fue basada en la estadística de Durbin-Watson para una variable independiente y 25 observaciones.

En este trabajo se verifico que todas las premisas de la regresión fueron satisfechas y que el modelo estadístico correspondiente al período húmedo fue el más preciso. Los resultados analíticos y gráficos obtenidos permiten afirmar que las dependencias funcionales propuestas pueden ser apropiadas para estimar la resistencia del suelo a la penetración, en función de la profundidad, considerándose el período del año. Esos modelos pueden facilitar el planeamiento del implemento adecuado para el preparo del suelo, pues podemos estimar previamente la resistencia del suelo a la penetración para una profundidad requerida.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que:

- El contenido de agua interfirió en la precisión y exactitud de las mediciones de la resistencia del suelo a la penetración;

- Los modelos desarrollados fueron adecuados para describir analíticamente la resistencia del suelo a la penetración, en función de la profundidad considerándose el período del año;

- Las dependencias funcionales propuestas pueden ser una herramienta útil y práctica para inferir sobre la compactación del suelo y definir el implemento necesario en el manejo del mismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ALVES, S. M. F.; SERAPHIN, J. C. Coeficiente de heterogeneidade do solo e tamanho de parcela. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.2, p.105-111, 2004.

AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERS - ASABE. Soil cone penetrometer. St. Joseph: ASABE, ASAE Standard S313.3., p.902-904, 2006.

ASSIS, R. L.; LAZARINI, G. D.; LANÇAS, K. P.; CARGNELUTTI FILHO, A. Avaliação da resistência do solo à penetração em diferentes solos com a variação do teor de água. Revista Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.29, n.4, p.558-568, out./dez. 2009.

BENGHOUGH, A.G.; MULLINS, C.E. Mechanical impedance to root growth: a review of experimental techniques and root growth responses. Journal of Soil Science, Oxford, v.41, n.3, p.341-58, 1990.

BEUTLER, A. N.; CENTURION, J. F. Compactação do solo no desenvolvimento radicular e na produtividade de soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.6, p.581-8, 2004.

CASAGRANDE, A.A. Compactação e manejo do solo na cultura da cana-de-açúcar. In: MORAES, M.H.; MÜLLER, M.M.L.; FOLONI, J.S.S. (Ed.). Qualidade física do solo: métodos de estudo - sistemas de preparo e manejo do solo. Jaboticabal: FUNEP, p.150-97, 2001.

CUNHA, J.P.A.R.; VIEIRA, L.B.; MAGALHÃES, A.C. Resistência mecânica do solo à penetração sob diferentes densidades e teores de água. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v.10, n.1-4, p. 1-7, jan.-dez. 2002.

CUNHA, J. P. A. R.; CARVALHO JÚNIOR, P. C.; SOUZA, J. V.; BORGES, E. N.; REIS, E. F. Compactação do solo sob sistemas de manejo convencionais e conservacionistas. Revista Engenharia na Agricultura, Viçosa, v.17, n.2, p. 155-162, 2009.

DALLA ROSA, A. D. Práticas mecânicas e culturas na recuperação de características físicas de solos degradados pelo cultivo- solo Santo Angelo (Latossolo Roxo Distrófico). Porto Alegre: Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1981. 136 p (Tese de Mestrado).

DRAPER, N.R.; SMITH, H. Applied regression analysis. John Wiley, 1981. 232 p.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa dos solos. Sistema brasileiro de classificação dos solos. Brasília, 1999. 412 p.

FABRIZZI, K.P.; GARCÍA, F.O.; COSTA, J.L.; PICONE, L.I. Soil water dynamics, physical properties and corn wheat response to minimum and no-tillage systems in the southern Pampas of Argentina. Soil & Tillage Research, v.81, n.1, p.57-69, jan.-fev. 2005.

FRITTON, D.D. A standard for interpreting soil penetrometer measurements. Soil Science,

Baltimore, v.150, n.2, p.542-51, 1990.

GOMES, A. da S.; PEÑA, Y.A. Caracterização da compactação através do uso do penetrômetro. Lavoura Arrozeira, Porto Alegre, v.49, n.426, p.18-20, 1996.

GOMES, F. P. Curso de estatística experimental. Piracicaba: Livraria Nobel, 1990. 468 p.

GREGO, C. R.; VIEIRA, S. R. Variabilidade espacial de propriedades físicas do solo em uma parcela experimental. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.29, n.2, p.169-177, 2005.

HYAMS, D. CurvExpert 1.4. A comprehensive curve fitting system for Windows. Starkville, 2001.

KOCHHANN, R.A.; DENARDIN, J.E. Implantación y manejo del sistema semeadura directa. Passo Fundo: Embrapa -Trigo, 2000, 36p.

KÖPPEN, W.; GEIGER, R. Klima der Erde. Gotha: Verlag Justus Perthes. 1928.

LETEY, J. Relationship between soil physical properties and crop production. Advances in Soil Science, New York, v.1, n.1, p.277-94, 1985.

LEVINE, D.M.; STEPHAN, D.; KREHBIEL, T.C.; BERENSON, M.L.  Estatística – Teoría e aplicações usando-se o Microsoft EXCEL em português. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2005. 819 p.

MERTEN, G.H. Avaliação de sistemas de preparo do solo e formas de incorporação de calcário num latossolo bruno álico em sistema de rotação de culturas. Relatório Técnico do Programa de Recursos Naturais. Londrina: IAPAR, 1991.

SPIEGEL, M.R. Teoría y problemas de estadística. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1977. 358 p.

STATSOFT.  Statistica 8.0.

Disponível em: <http://www.statsoft.com/>.

Aceso em: 29 janeiro 2010.

TAYLOR, H.; GARDNER, H. Penetration of cotton seedling taproots as influenced by bulk density, moisture content, and strength of soil. Soil Science, Baltimore, v.96, n.3, p.153-6, 1963.

TORMENA, C. A.; ROLOFF, G. Dinâmica da resistência à penetração de um solo sob plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v.20, n.2, p.333-39, 1996.

TORMENA, C.A.; BARBOSA, M.C.; COSTA, A.C.S. da; GONÇALVES, A.C.A. Densidade, porosidade e resistência à penetração em Latossolo cultivado sob diferentes sistemas de preparo do solo. Scientia Agrícola, Piracicaba, v.59, n.4, p.795-801, 2002.

VEIGA, R.D; SÁFADI, T. Análise de regressão e séries temporais. Lavras: Universidade Federal de Lavras, 1999. 57 p.

WEISBERG, S. Applied Linear Regression. Wiley: A John Wiley & Sons, Inc., 2005. 330p.